# RAPPORT D’EXPLICATION DÉTAILLÉ DU TPS TMA( TP1 , TP2 , TP3 )

## Introduction Générale

Ces travaux pratiques ont pour objectif d’appliquer les notions fondamentales du traitement numérique du signal et de l’image vues en cours : échantillonnage, convolution, transformée de Fourier, filtrage, aliasing et quantification.

## TP1 : Génération et Manipulation de Signaux

Génération d’un signal sinusoïdal x(t) = A sin(2πf0t + φ) avec f0=10Hz, fs=100Hz.
Application du Théorème de Shannon-Nyquist : fs ≥ 2fmax.
Ici 100 ≥ 20, donc pas d’aliasing.

Ajout d’un Bruit Blanc Gaussien (BBG). Le bruit blanc possède une moyenne nulle et une variance σ². Le signal bruité est y(t) = x(t) + n(t).

Convolution d’un signal porte avec lui-même. La propriété mathématique Rect * Rect = Triangle est vérifiée expérimentalement.

## TP2 : Analyse Spectrale et Filtrage

Analyse FFT d’un signal composé de 440 Hz et 880 Hz. La FFT permet le passage du domaine temporel au domaine fréquentiel. Complexité réduite de O(N²) à O(N log N).

Ajout d’un bruit à 5000 Hz. Un pic apparaît dans le spectre. Filtrage coupe-bande en annulant les coefficients fréquentiels du bruit. Reconstruction via IFFT.

## TP3 : Audio et Image

Sous-échantillonnage audio (fs/10). Violation du Théorème de Shannon → apparition d’aliasing (repliement spectral).

Quantification d’image : réduction de 256 niveaux à 4 puis 2 niveaux. Apparition du phénomène de banding (contouring).

Pixelisation : réduction de résolution spatiale → perte de détails.

## Conclusion

Ces TPs démontrent expérimentalement les théorèmes fondamentaux du traitement numérique du signal et de l’image : échantillonnage, convolution, Fourier, filtrage et quantification.